RECORDANDO CONCEPTOS

Longitudes de Pista para Despegue y Aterrizaje

Objetivo

Reforzar la correcta interpretación de las distancias declaradas y su aplicación en la planificación de despegues y aterrizajes.

DISTANCIAS DECLARADAS

TORA – Take-Off Run Available

¿Qué es?

Longitud disponible para la carrera de despegue.

¿Desde dónde hasta dónde?

Desde el umbral de pista (o punto autorizado de inicio de carrera)

Hasta el final físico de la superficie pavimentada utilizable para despegue.

No incluye clearway ni stopway.

TODA – Take-Off Distance Available

¿Qué es?

Longitud disponible para completar el despegue.

¿Desde dónde hasta dónde?

Desde el inicio de carrera de despegue

Hasta el final del clearway, si existe.

Incluye:

• TORA

• Clearway (zona libre de obstáculos más allá del final de pista)

ASDA – Accelerate-Stop Distance Available

¿Qué es?

Distancia disponible para acelerar y detener la aeronave en caso de aborto de despegue.

¿Desde dónde hasta dónde?

Desde el inicio de la carrera de despegue

Hasta el final de la stopway, si existe.

Incluye:

• TORA

• Stopway (superficie resistente diseñada para detener aeronaves)

LDA – Landing Distance Available

¿Qué es?

Longitud disponible para el aterrizaje.

¿Desde dónde hasta dónde?

Desde el umbral de pista declarado para aterrizaje

Hasta el final físico de la pista disponible para rodaje.

Si el umbral está desplazado:

La LDA comienza en el umbral desplazado, no en el inicio físico de la pista.

Factores que Afectan las Distancias Requeridas

• Peso de la aeronave

• Altitud densidad

• Viento (cara / cola)

• Pendiente

• Estado de pista (seca, mojada, contaminada)

• Obstáculos

• Configuración de flaps